Новицкий Богдан

STP это протокол, который предотвращает образование петель в сети на канальном уровне. Он автоматически блокирует лишние порты, оставляя только один активный путь. Если основной кабель обрывается, то STP разблокирует резервные порты или перестраивает сеть коммутаторов. Для построения сети STP выбирает корневой мост по наименьшему числу приоритета. После выбора корневого моста, коммутаторы обмениваются информацией о цене (приоритете или скорости) своих портов и дальности до корневого моста. По этой информации STP находит наикратчайшие пути через корневой мост, а остальные блокирует. Построение сети может занимать минуты, в течение которых не передаются пакеты, а значит в нестабильной сети нужно использовать RSTP.

sh span

enable

conf t

span vlan 1 pr 4096

end

sh span vlan 1

sh span sum

Назначим компьютерам адреса с 192.168.1.1/24 по 192.168.1.6/24 и проверим подключение

Теперь проверим их информацию об STP. У все коммутаторов кроме первого BID равен 32769, на всех интерфейсах стоимость равна 4.

sh span vlan 1

Альтернативные пути заблокированы, т.к. они необходимы только в случае если Root пути упадут. Root путь ведет к корню, а Designated ведет от корня к листьям. Root и Designated передают данные.

Вот как выглядят пакеты на первом интерфейсе первого коммутатора

Root Identifier - это идентификатор текущего корневого коммутатора сети, каким его видит отправитель пакета (складывается из приоритета моста, расширения System ID и MAC-адреса); Bridge Identifier - это идентификатор самого отправителя пакета, то есть коммутатора, который сформировал этот BPDU; Root Path Cost - суммарная стоимость пути от отправителя до корневого коммутатора; Port Identifier - номер порта, через который отправлен BPDU; Message Age, Max Age, Hello Time и Forward Delay - стандартные таймеры STP (возраст сообщения, максимальный возраст информации, интервал hello и время перехода между состояниями порта).

На втором интерфейсе

На остальных интерфейсах пакеты выглядят идентично, меняется только Port Identifier

Поменяем стоимость корневого пути у пятого коммутатора на 50

enable

conf t

int GI0/0

span vl 1 cost 50

exit

Корневым интерфейсом стал следующий интерфейс в очереди

6. Изменим на всех коммутаторах протокол на RSTP. Если обрывается соединение между коммутаторами, то RSTP перестраивает сеть за секунды, т.к. имеет меньше этапов и постоянно рассылает HELLO пакеты с необходимой информацией.

enable

conf t

span mode rapid-pvst

На портах, исходящих из первого коммутатора, мы можем увидеть STP кадры

Роли портов (Port Roles)

- Root Port - порт с лучшим путём к корню (один на мост)

- Designated Port - порт, пересылающий трафик от корня в сегмент (обычно один на сегмент)

- Alternate Port - резервный путь к корню (замена Root Port при отказе) - аналог Blocking в STP, но с быстрым переключением

- Backup Port - резервная копия Designated-порта на том же сегменте (актуально при hub'ах/общих средах)

Этапы RSTP

- Election - обмен BPDU, выбор Root Bridge (по наименьшему Bridge ID), затем расчёт Root Path Cost на каждом мосту

- Proposal - designated-порт восходящего моста посылает BPDU с флагом Proposal=1, "предлагая" соседу быстро перейти в Forwarding

- Sync - принимающий мост переводит все свои non-edge порты (кроме того, через который пришёл Proposal) в Discarding, чтобы временно исключить петли

- Agreement - после синхронизации мост отвечает BPDU с флагом Agreement=1

- Rapid transition - оба порта (proposing и root port принимающего) сразу переходят в Forwarding, минуя Learning-задержку

Схема сети выглядит так же как и схема с обычным STP. При изменении цены порта на пятом коммутатор схема тоже выглядит идентично схеме с обычным STP.