Новицкий Богдан

DHCP это протокол прикладного уровня, который автоматически выдает сетевым устройствам IP-адреса и другие необходимые параметры для работы в сети. Он выдает IP адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию, DNS-серверы и время аренды. Он делится на четыре этапа

D - Discover

Устройство только включилось, оно не знает своего IP. Поэтому оно отправляет широковещательный (Broadcast) запрос на адрес 255.255.255.255.

O - Offer

DHCP-сервер получает запрос, выбирает свободный IP-адрес из своего пула и отправляет предложение (Offer). В нем указан IP, маска, шлюз, DNS и время аренды.

R - Request

Если в сети несколько DHCP-серверов, клиент может получить несколько предложений. Клиент выбирает лучшее (обычно то, что пришло первым) и отправляет Request с предложенным IP адресом.

A - Acknowledgment

Сервер получает Request, проверяет, что адрес еще свободен, и отправляет финальный ACK. Клиент получает подтверждение, активирует сетевой интерфейс и начинает работу с полученными настройками.

LAN1

192.168.1.0/24

Gateway: 192.168.1.200

LAN2

192.168.2.0/25

Gateway: 192.168.2.200

LAN3

217.1.1.0/2

R1: 217.1.1.2

R2: 217.1.1.1

Настроим роутеры

R1:

Присвоим портам необходимые адреса

conf t

int f1/0

ip ad 217.1.1.2 255.255.255.0

no sh

int f0/0

ip ad 192.168.1.200 255.255.255.0

no sh

exit

int f2/0

ip ad 192.168.2.200 255.255.255.0

no sh

end

sh ip int br

Настроим dhcp-relay для передачи dhcp пакетов R2

conf t

int range f 0/0 , f 2/0

ip helper-address 217.1.1.1

R2:

Назначим ip адрес

int f0/0

ip ad 217.1.1.1 255.255.255.0

end

Назначим dhcp pool’ы для каждой локальной сети

ip dhcp pool LAN1

network 192.168.1.0 255.255.255.0

default-router 192.168.1.200

ex

ip dhcp pool LAN2

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.200

ex

Исключим адреса роутеров из выдачи

ip dhcp excluded-address 192.168.1.200

ip dhcp excluded-address 192.168.2.200

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 217.1.1.2

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 217.1.1.2

Получение DHCP адреса для PC3

Клиент только что включился и не знает своего IP-адреса. Он отправляет широковещательный запрос в сеть, чтобы найти DHCP-сервер.

Сервер получил запрос и предлагает клиенту свободный IP-адрес. Мы можем видеть что добавился ip адрес dhcp relay, роутера R1. DHCP сервер предоставляет такую информацию, как время, через которое нужно будет обновить адрес (12 часов), и время, через которое клиенту нужно искать новый dhcp сервер в случае если этот не отвечает (21 час)

Клиент принимает предложение и отправляет запрос на подтверждение. Он обращается конкретно к тому серверу, чье предложение ему понравилось.

Сервер подтверждает выдачу адреса клиенту. Это финальный этап.

Пинг из двух сетей с VPC работает правильно